R5.CG2P.12

Contrôle de gestion – Processus budgétaire avancé

Thème 1   : Les prévisions de vente	2

I.	La fixation du prix de vente	2

A.	L’élasticité du prix par rapport à la demande	2

B.	La détermination du prix optimal	2

II.	Les prévisions de ventes – Le TREND	4

Thème 2   :  La planification de la production	7

I.	Les différentes méthodes de pilotage	7

A.	Le pilotage par l’amont (organisation traditionnelle)	7

B.	Le pilotage par l’aval (le JAT)	7

II.	L’ordonnancement	8

A.	Les règles de priorité	9

B.	Le chargement au plus tôt	10

C.	Le chargement au plus tard	11

Thème 3   : La gestion des stocks	12

I.	Les méthodes de réapprovisionnement	12

A.	Méthode du réapprovisionnement fixe	13

B.	Méthode du recomplétement périodique	14

C.	Méthode du point de commande	15

II.	La gestion des stocks : Les variantes du modèle de Wilson	17

A.	Modèle de Wilson concept de base	17

B.	Modèle de Wilson avec coût variable du prix d’achat	18

C.	Modèle de Wilson avec pénurie	19

# Thème 1   : Les prévisions de vente

## La fixation du prix de vente

### L’élasticité du prix par rapport à la demande

Il s’agit de déterminer l’influence d’une variation du prix sur le niveau de la demande.

E(D/P)   = (∆ Qté / Qté)  /  (∆ Prix / Prix)

Exemple : Si un prix augmente de 10% et que la demande baisse de 20%

E(D/P)  = (-20/100) / (10/100)  = -2

Une élasticité positive indique que les deux variables varient dans le même sens (hausse ou baisse), alors qu’une élasticité négative indique que deux variables varient en sens opposé.

En général l’élasticité prix/demande est négative, sauf pour les produits de luxe…

### La détermination du prix optimal

Lorsqu’une entreprise à une certaine liberté pour fixer son prix, le prix optimal est celui pour lequel le coût marginal est égal à la recette marginale.

Techniquement il faut pour une valeur de X que la dérivée de la marge sur coût variable soit égale à 0

y : taux variation de la quantité

x : taux variation du prix

y/x = -1,3 ou y = -1,3x

Exemple : Objectif déterminer le prix optimum

| Prix de vente | 35 € |
| --- | --- |
| Cout variable unitaire | 10 € |
| Charges fixes | 50 000 € |
| Quantité vendue | 2100 |
| E(D/P) | -1,3 |

Résultat actuel = [(35 -10) * 2100]  – 50000€ = 2500€

Fonction du Nouveau CA :

(2100 + 2100y) * (35 +35x)

(2100 + (2100*(-1,3x)) * (35+35x)

(2100 -2730x) * (35+35x)

73500 - 95550x +73500x - 95550x²

73500 - 22050x - 95550x²

Nouvelle marge sur coût variable :

(73500 - 22050x - 95550x²) - (21000- 27300x)

52500 +5250x -95550x²

Fonction des Nouvelles Charges variables :

(2100+2100*y) * 10

(2100 + (2100*(-1,3x)) * 10

(21000 -27300x)

Etapes pour déterminer le prix optimal :

Dérivé de la marge sur coût variable :   5250 - 191100x  0

Donc :

x = 5250/191100= 0,0275

y = 0,0275 * (-1,3) = - 0,0357

Lorsque le prix augmente de 2.75% les quantités baissent de 3.57%

Nouveau prix de vente : 35.96€   :  (35*1.0275)

Nouvelle quantité : 2025   :  (2100 * (1-0.0357))

- NOUVEAU CA : 35.96 * 2025  = 72 819€

- ANCIEN CA  = 2100 * 35 =>   73500€

- NOUVEAU COUT VARIABLE : 10 * 2025 = 20250€

- NOUVELLE MARGE / CV : 72819 – 20250 = 52569

- NOUVEAU RESULTAT : 52569 – 50000 : 2569

#### Exercice 1 : L’élasticité du prix

Le prix d’un produit passe de 125€ à 132€. L’augmentation du prix à fait diminuer de 4% la consommation de ce produit (la consommation initiale était de 87300 unités)

- Déterminez le rapport d’élasticité prix/demande de ce produit.

- Le prix va de nouveau augmenter de 3€ (passant de 132€ à 135€). Quelle devrait être la consommation de ce produit si l’élasticité prix/demande déterminée dans la question 1 est respectée.

Le prix d’un produit passe de 87€ à 93€. Avant l’augmentation du prix, la demande de ce produit était de 26980 unités. Après l’augmentation la demande est de 25870 unités.

- Déterminez le rapport d’élasticité prix/demande de ce produit.

(-1110 / 26980)   / (6/87)  -0.5965

- L’entreprise a-t-elle eu raison d’augmenter le prix de son produit ?

CA INITIAL 	 ->  87€ * 26980  = 2 347 260€      :    MARGE  57€ * 26980 = 1 537 860€

CA APRES AUGMENTATION  93€ * 25870  = 2 405 910€   : MARGE  63€ * 25870 = 1 629 810€

#### Exercice 2 : L’optimisation du prix

Une entreprise a un coût variable de 50€. Son prix de vente est de 150€. Les charges fixes de l’entreprise sont de 88000€. Elle vend en moyenne 1000 produits par mois. Le rapport d’élasticité prix/demande est de -1.70.

- Quel est le résultat mensuel actuel ?

- Déterminez le prix optimum

- Déterminez le nouveau résultat

## Les prévisions de ventes – Le TREND

La méthode consiste à approcher la tendance générale (par la méthode des moindres carrés), puis de calculer pour chaque valeur, l’indice saisonnier. L’indice saisonnier moyen de chaque période (ici le trimestre) est ensuite appliqué aux prévisions réalisées à l’aide de la droite d’ajustement linéaire.

| Trimestres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes historique | 150 | 220 | 90 | 160 | 155 | 232 | 95 | 168 | 172 | 243 | 101 | 177 |

Dans cet exemple le coefficient de corrélation est de  0.06 donc la méthode de l’ajustement linéaire n’est pas adaptée. Il faut donc tenir compte de la saisonnalité.

Etape 1 	: Déterminez les ventes historiques en tenant compte de l’équation afin de déterminer des indices saisonniers.

| Trimestres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes historiques | 150 | 220 | 90 | 160 | 155 | 232 | 95 | 168 | 172 | 243 | 101 | 177 |
| Tendance des Ventes historiques avec l'équation | 158,6 (*) | 159,5 | 160,4 | 161,3 | 162,2 | 163,1 | 164 | 164,9 | 165,9 | 166,8 | 167,7 | 168,6 |
| Indice saisonniers | 0,946 (**) | 1,379 | 0,561 | 0,992 | 0,955 | 1,422 | 0,579 | 1,019 | 1,037 | 1,457 | 0,602 | 1,05 |

158.60    0.9056*(1) + 157.70

0.946  150/158.6

|  | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indices moyens | 0,979 | 1,42 | 0,581 | 1,02 |

Etape 2		: Prévoir les ventes futures en fonction de l’équation et des indices moyens

| Trimestres | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tendance des prévisions sans les indices | 169,5 | 170,4 | 171,3 | 172,2 |
| Indices | 0,979 | 1,42 | 0,581 | 1,02 |
| Prévisions avec les indices | 166 | 241,9 | 99,49 | 175,7 |

169.50  0.9056*(13) + 157.70

166    169.50 * 0.979

#### Exercice 3  : Trend

| TRIMESTRE | 1TRI2022 | 2TRI2022 | 3TRI2022 | 4TRI2022 | 1TRI2023 | 2TRI2023 | 3TRI2023 | 4TRI2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 85 470€ | 220 478 € | 302 470€ | 105 980 € | 87 980 € | 223 580€ | 305 700,€ | 107 987,00 € |

Une société désire estimer son CA du 1er semestre 2024 Pour cela elle vous communique les éléments suivants

- En utilisant la méthode du rapport au Trend, estimez le CA des deux premiers trimestres de 2024

#### Exercice 4 : SYNTHESE

L’entreprise DURANT est spécialisée dans la vente de snowboard. Elle commercialise ses produits auprès des chaines de magasins de sport (Décathlon, Intersport …), des magasins spécialisés installés dans les stations de ski et auprès des particuliers sur le site internet de l’entreprise.

Afin de déterminer les ventes des 4 trimestres de 2024, elle vous communique un historique de de ses ventes (en quantité)

- Déterminez, par la méthode du trend, l’estimation des ventes (en quantité) par trimestre de l’année 2024.

L’entreprise DURANT  a besoin de faire une étude plus précise de son produit « phare » : La planche « Palmer Snow Park ». Cette planche est pour l’instant vendue 250€ HT.  Le coût variable de cette planche est évalué à 85€ HT.

Une étude de marché de ce produit a déterminé les résultats suivants :

| Années | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Vente en quantité | 4625 | 5134 |
| Prix de vente | 270 € | 250 € |

- Déterminez le coefficient d’élasticité du produit « Palmer Snow Park »

- En retenant un coefficient d’élasticité de -1.50, estimer quel serait l’impact sur le CA, mais aussi sur la marge sur coût variable d’un prix en 2024 de 240€ ?

- En conservant ce coefficient d’élasticité de -1.50, rechercher le prix optimal (pour 2024 avec la base des éléments de 2023) qui maximiserai la marge sur coût variable de ce produit.

# Thème 2   :  La planification de la production

La planification de la production est indispensable afin de confronter les prévisions de ventes aux contraintes propres de la production :

- Capacité de production

- Délai à respecter

- Coûts à ne pas dépasser

- Ressources humaines disponibles

## Les différentes méthodes de pilotage

### Le pilotage par l’amont (organisation traditionnelle)

Le pilotage par l'amont, également connu sous le nom de pilotage par la demande est une méthode de planification qui se base sur les prévisions de ventes. Cette approche repose sur le principe selon lequel la demande du marché doit être le principal indicateur des activités d'approvisionnement et de production.

Le pilotage par l'amont vise à réduire les coûts, les délais et les inefficacités tout au long de la chaîne de production.

De nombreuses entreprises utilisent les méthodes de types MRP (Material Requirement Planning) pour calculer les besoins en matières et composants nécessaires en fonction du carnet de commandes et des stocks.

### Le pilotage par l’aval (le JAT)

Dans cette méthode, un poste en amont ne doit produire que les quantités demandées pour le poste en aval pour son fonctionnement immédiat et ainsi de suite tout au long du processus de production. Le dernier poste ne fabriquant que les produits commandés par le client.

Le principe du JAT est simple, il s’agit de

- Livrer les produits juste à temps pour être vendus,

- Fabriquer les produits intermédiaires juste à temps pour être transformés en produits finis,

- De recevoir les livraisons de matières premières juste à temps pour la fabrication.

Objectif : Supprimer totalement les stocks.

#### Exercice 5

Une société à le choix entre un pilotage de la production en MRP ou en JAT.

Pour le mois de janvier, vous avez obtenu les informations suivantes :

- Pour le pilotage en MRP

  - Production de la période : 52000 produits

  - 4 lots de production seront lancés dans le mois.

  - Le coût de lancement d’un lot est de 10000€

  - Les ventes du mois ont été de 52000 produits

  - Le coût de stockage mensuel d’un produit est de 35€

  - Le stock moyen mensuel est de 6500 produits

  - Coût de revient (hors coût de lancement et coût de stockage) d’un produit : 50€

- Pour le pilotage en JAT

  - Chaque jour (20 jours dans le mois) il y a le lancement d’un lot

  - La quantité du lot fabriqué correspond à la demande journalière du client (pas de stock)

  - N’ayant pas de stock, 2000 ventes (par rapport aux ventes avec pilotage en MRP) ont été annulées par les clients.

  - Coût de revient (hors coût de lancement) d’un produit : 52€

  - Le coût de revient est plus élevé, car les fournisseurs livrent quotidiennement les matières premières (plus de coût de livraison)

- Le prix de vente d’un produit est de 60€

- En complétant le tableau ci-dessous, déterminer le bénéfice mensuel si la société opte pour un pilotage de la production en MRP

| Volume de production | 52000 |
| --- | --- |
| Coût de fabrication (hors lancement et stockage) |  |
| Coût de lancement des lots |  |
| Coût de stockage mensuel |  |
| Cout de revient des 52000 produits fabriqués et vendus |  |
| Chiffre d'affaires |  |
| Bénéfice |  |

- Quel est le bénéfice généré pour le mois de janvier, si l’entreprise décide de piloter sa production selon la méthode du JAT ?

- Déterminez le coût de stockage mensuel d’un produit qui permettrait à l’entreprise de générer un bénéfice supérieur à 300000€

## L’ordonnancement

L’ordonnancement consiste à partir des ordres de fabrications issus du système MRP ou à partir des commandes fermes ou prévisionnelles de clients, à définir l’ordre de passage des fabrications sur les postes de charge et ensuite à réaliser le lancement et le suivi de la production.

### Les règles de priorité

L'utilisation de règles de priorités propose des solutions "acceptables" s'appuyant sur des critères proches des objectifs du gestionnaire. Le résultat de l'ordonnancement dépend de l'ordre dans lequel les OF (ordres de fabrication) sont placés sur le planning. Aussi il est recommandé de choisir les règles à utiliser de façon à réaliser au mieux les objectifs assignés à l'ordonnancement (respect des dates de livraison, charge maximum sur les machines etc.).

Les règles les plus connues sont :

- Premier arrivé premier servi (FIFO)

- Priorité au lot dont le nombre d'opérations est le plus petit (grand)

- Priorité au lot dont le temps d'opération est le plus petit (grand)

- Date de fin la plus proche

- Ratio critique (temps restant en jour / travail nécessaire en jour)

Exemple :

Le 10/07/2025, une société doit gérer 6 ordres de fabrication qui ne sont pas encore commencés.

| OF | Date d'arrivée | Nombre d'opérations nécessaires | Date de fin maximum | Travail nécessaire en jours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | 5 | 13/07/2025 | 5 |
| 2 | 02/07/2025 | 3 | 16/07/2025 | 4 |
| 3 | 03/07/2025 | 1 | 17/07/2025 | 3 |
| 4 | 07/07/2025 | 2 | 15/07/2025 | 2 |
| 5 | 08/07/2025 | 4 | 11/07/2025 | 2 |
| 6 | 10/07/2025 | 2 | 12/07/2025 | 1 |

Selon les règles appliquées la mise en production des OF sera la suivante :

- FIFO					: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Nombre d’opérations le plus grand	: 1, 5, 2, 4, 6, 3

- Date de fin la plus proche		: 5, 6, 1, 4, 2, 3

- Ratio critique				: 5, 1, 2, 6, 3, 4

| OF | Date d'arrivée | Nombre d'opérations nécessaires | Date de fin maximum | Travail nécessaire en jours | Temps restant en jours | Ratio critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/2025 | 5 | 13/07/2025 | 5 | 3 | 0,6 |
| 2 | 02/07/2025 | 3 | 16/07/2025 | 4 | 6 | 1,5 |
| 3 | 03/07/2025 | 1 | 17/07/2025 | 3 | 75 | 2,33333333 |
| 4 | 07/07/2025 | 2 | 15/07/2025 | 2 | 5 | 2,5 |
| 5 | 08/07/2025 | 4 | 11/07/2025 | 2 | 1 | 0,5 |
| 6 | 10/07/2025 | 2 | 12/07/202 | 1 | 2 | 2 |

### Le chargement au plus tôt

Le chargement au plus tôt consiste à placer dans l'ordre chronologique les phases de chaque OF à partir de la date du jour ou du début de la planification.

Cette méthode permet de privilégier l'occupation à court terme de l'atelier mais ne permet pas de gérer les commandes urgentes.

Elle permet de vérifier que les délais seront respectés sauf problème de production et de laisser des marges éventuelles qui permettront d'absorber des retards s'il y a lieu.

Elle pénalise les coûts car elle engendre des stocks plus importants.

Exemple :

| OF1 |  | OF2 |  | OF3 |  | OF4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine | Durée en h | Machine | Durée en h | Machine | Durée en h | Machine | Durée en h |
| M1 | 5 | M2 | 2 | M1 | 3 | M3 | 2 |
| M5 | 5 | M5 | 3 | M2 | 4 | M4 | 5 |
| M2 | 3 | M6 | 5 | M4 | 2 | M2 | 3 |
| M3 | 7 |  |  | M5 | 5 | M5 | 4 |
| M4 | 2 |  |  | M6 | 6 |  |  |

Le délai de livraison est identique pout tous les OF. Il est de 35h

L’ OF3 est obligés d'attendre et ne peut être réalisé en continu.

### Le chargement au plus tard

Dans le chargement au plus tard on place la dernière opération avec sa fin qui coïncide avec la date de livraison et on repart vers la gauche en plaçant l'avant dernière opération et ainsi de suite. L'ordre du placement des OF peut être la date de livraison ou la marge dans l'ordre croissant, dans l'exemple on a placé les OF en commençant par celui qui avait la plus petite marge (date de livraison-date de fin au plus tôt).

Dans le cas où le placement au plus tard donne comme résultat qu'un OF doit commencer la jour précédent, on choisit soit de placer l'OF au plus tôt soit de changer l'ordre de placement.

L'avantage du chargement au plus tard est que l'on diminue les stocks mais l'on prend des risques dans le respect des délais car les marges sont annulées ou diminuées et le moindre problème en fabrication va entraîner un retard de livraison.

Il n’y a que l’OF3 qui ne peux pas être réalisée en continu

#### Exercice 6

Une société vient de recevoir les ordres de fabrication suivants :

| OF | Date d'arrivée | Travail nécessaire en jours | Date de fin maximum | Nombres d'heures machines |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | lundi 16 octobre 2023 | 2 | jeudi 26 octobre 2023 | 33 |
| 12 | lundi 16 octobre 2023 | 13 | mercredi 8 novembre 2023 | 57 |
| 13 | lundi 16 octobre 2023 | 11 | vendredi 3 novembre 2023 | 55 |
| 14 | lundi 16 octobre 2023 | 3 | jeudi 2 novembre 2023 | 30 |
| 15 | mardi 17 octobre 2023 | 7 | lundi 30 octobre 2023 | 21 |
| 16 | mardi 17 octobre 2023 | 7 | lundi 30 octobre 2023 | 36 |
| 17 | mardi 17 octobre 2023 | 10 | mercredi 8 novembre 2023 | 46 |
| 18 | mardi 17 octobre 2023 | 5 | lundi 30 octobre 2023 | 26 |
| 19 | mardi 17 octobre 2023 | 3 | vendredi 27 octobre 2023 | 22 |
| 20 | mercredi 18 octobre 2023 | 12 | vendredi 17 novembre 2023 | 51 |
| 21 | jeudi 19 octobre 2023 | 13 | samedi 18 novembre 2023 | 22 |
| 22 | jeudi 19 octobre 2023 | 14 | jeudi 16 novembre 2023 | 42 |
| 23 | jeudi 19 octobre 2023 | 6 | vendredi 10 novembre 2023 | 24 |
| 24 | jeudi 19 octobre 2023 | 13 | mardi 21 novembre 2023 | 55 |
| 25 | jeudi 19 octobre 2023 | 14 | vendredi 10 novembre 2023 | 56 |
| 26 | jeudi 19 octobre 2023 | 14 | dimanche 5 novembre 2023 | 43 |
| 27 | vendredi 20 octobre 2023 | 12 | mardi 7 novembre 2023 | 39 |
| 28 | vendredi 20 octobre 2023 | 2 | lundi 30 octobre 2023 | 49 |
| 29 | vendredi 20 octobre 2023 | 7 | jeudi 2 novembre 2023 | 32 |
| 30 | vendredi 20 octobre 2023 | 6 | jeudi 2 novembre 2023 | 35 |

Le 23/10/2023, la société doit déterminer du programme de production de la semaine (23/10 – 29/10).

Elle décide d’opter pour la méthode du ratio critique.

L’entreprise dispose de 200 heures machine maximum par jour (travail 7j/7j).

Déterminez :

- L’ordre de fabrication des OF en fonction du ratio critique

- La date de fin de fabrication de chaque OF (en fonction de l’ordre de fabrication et de la capacité en heures machine)

- Les jours ou l’entreprise est en sous activité de plus de 15%

- Quels ordres de fabrication vont être en retard par rapport à la date maximum ?

- Est il possible d’améliorer la situation ?

# Thème 3   : La gestion des stocks

## Les méthodes de réapprovisionnement

Les différents modes d’approvisionnement s’articulent autour de deux paramètres :

- La quantité commandée qui peut être fixe ou variable

- Le réapprovisionnement qui peut être fait à période fixes ou variables

En conséquence il est possible d’envisager 4 méthodes de réapprovisionnement :

|  | Période fixe | Période variable |
| --- | --- | --- |
| Quantité fixe | Méthode de réapprovisionnement fixe | Méthode du point de commande |
| Quantité variable | Méthode du recomplétement périodique | Approvisionnement par dates et quantités variables, pas de méthode |

### Méthode du réapprovisionnement fixe

Cette méthode extrêmement simple constitue plus un cas d’école qu’une réalité d’entreprise. Elle peut être éventuellement utilisée pour des produits de faibles valeur (catégorie C de l’analyse ABC)

Avec cette méthode, l’approvisionneur prévoit un réapprovisionnement à date fixe et d’une quantité qui sera toujours la même.

Bien que ce soit une des méthodes les plus simples, si la consommation n’est pas régulière, le risque de surstock ou de ruptures est important

Exemple :

- Consommation sur 6 mois	: 1080 unités

- Une livraison au début de chaque mois

- Stock de sécurité de 25 unités

- Stock initial (au 1er janvier) = 0

- Coût de possession annuel d’une unité : 13.33€

- Coût de passation d’une commande : 100€

- Quantité livrée mensuellement : Déterminé selon la formule de Wilson de la quantité économique.

Consommation des 6 mois

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 | 190 |

Quantité Economique = (2*1080*100)(13.33*612) = 180

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Initial | 0 | 60 | 70 | 40 | 10 | 10 |
| Quantité livrée | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consommation | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 | 190 |
| S. Final | 60 | 70 | 40 | 10 | 10 | 0 |

| Stock de sécurité | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Méthode du recomplétement périodique

La méthode de recomplètement consiste à regarder votre stock de manière constante et de le compléter à chaque fois que le niveau maximum défini n'est pas atteint. Ainsi, votre stock suivra les prévisions de votre entreprise, et le cas échéant, vous pourrez le réapprovisionner en fonction de vos besoins.

Cette méthode s’applique à des produits :

- dont la consommation est régulière,

- coûteux, périssables ou encombrants.

Cette méthode ne peut s’appliquer que si la consommation est régulière (entre deux commandes) et que la quantité consommée sur l’ensemble de la période est connue.

Avantage de la méthode :

- Gestion des stocks simple.

Limite de la méthode :

- Possibilité de rupture de stock.

Exemple :

- Consommation sur 6 mois	: 1080unités

- Une livraison au début de chaque mois

- Délai de livraison : 5 jours

- Stock de sécurité de 25 unités

- Stock initial (au 1er janvier) égal un niveau de recomplétement (NR)

Consommation des 6 mois

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 | 190 |

- Quel est le niveau de recomplétement (NR) ?

Consommation mensuelle moyenne (sur 6 mois)	: 1080/ 6   = 180

Consommation journalière moyenne (sur 6 mois)	: 180 / 30  = 6

NR =  180 + (6*5) + 25 =  235 unités

- Quelle est la quantité livrée chaque mois ?

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Initial | 235 | 115 | 65 | 25 | 25 | 55 |
| Quantité livrée |  | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 |
| NR | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Consommation | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 | 190 |
| S. Final | 115 | 65 | 25 | 25 | 55 | 45 |

| Stock de sécurité | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Méthode du point de commande

Cette méthode consiste à définir, dans un concept de flux tiré et de juste à temps, le niveau de stock qui déclenche l’ordre d’achat, de façon à être livré juste au moment de l’utilisation de la dernière pièce.

Ce niveau de stock (point de commande) doit permettre de satisfaire les besoins durant le délai allant de la date de déclenchement de commande à la date de livraison.

Le point de commande s’appelle également seuil de commande ou seuil de réapprovisionnement.

Cette technique est utilisée essentiellement pour les articles de classe A  car elle demande un suivi permanent des stocks entraînant un coût de gestion élevé.

On suit l’évolution du stock de produit, et lorsqu’on atteint un minimum (évalué avec une sécurité) on commande la quantité fixe pour refaire le stock. Cette méthode nécessite un suivi régulier du niveau.

AVANTAGES :

Meilleur suivi du stock permettant d’éviter les ruptures.

Adapté à une consommation partiellement irrégulière.

INCONVENIENTS :

Impose un suivi permanent des stocks pouvant entraîner des frais administratifs importants.

Peut encourager à faire des stocks de sécurité donc des coûts supplémentaires à l’entreprise.

Exemple :

Consommation sur 6 mois	: 1080unités

Délai de livraison : 5 jours

Stock de sécurité de 25 unités

Stock initial (au 1er janvier) : 0

1ère livraison :  01/01

Quantité livrée mensuellement : Déterminé selon la formule de Wilson de la quantité économique.

Consommation des 6 mois

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 | 190 |

|  | 1 | 2 (*) | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Initial | 0 | 60 | 70 | 40 | 10 | 10 |
| Consommation | 120 | 170 | 210 | 210 | 180 | 190 |
| Quantité livrée | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Point de commande (stock alerte) | 45 | 53,3333333 | 60 | 60 | 55 | 56,6666667 |
| Consommation journalière | 4 | 5,66666667 | 7 | 7 | 6 | 6,33333333 |
| Date de commande | 26-déc | 02-févr | 02-mars | 28-mars | 23-avr | 23-mai |
| Date de livraison | 01-janv | 07-févr | 07-mars | 03-avr | 28-avr | 28-avr |
| S. Final | 60 | 70 | 40 | 10 | 10 | 0 |

(*)	Consommation journalière	: 170 / 30 =  5.67

Délai de livraison		: 5 jours

Consommation pendant le délai de livraison : 5 *5.67 = 28.33

Stock de sécurité		: 25 unités

Point de commande ‘ou stock d’alerte)	: 53.33 unités

Stock initial		: 60 unités

Point de commande	: 53.33 unités

Différence		: 6.67 unités ce qui correspond à un peu plus d’un jour de consommation

Donc commande le 2 février et livraison le 7 février

## La gestion des stocks : Les variantes du modèle de Wilson

### Modèle de Wilson concept de base

Quantité économique (optimale à commander) :

Exemple :

Une société consomme sur l’année 15000 kg de matières premières.

- Le prix d’achat du kg est de 60€

- Le coût de lancement d’une commande est de : 300€

- Le taux de possession annuel est de : 15%

Quelle est la quantité optimale à commander ?  1000 Kg

Quel est le nombre de commande ?  15000 / 1000 = 15 commandes

Quel est le stock moyen ?     C / 2N=>   15000 / (2*15)  = 500 Kg

Quel est le coût de possession ? Coût unité stockée   :   60€  * 15%  = 9€     500 * 9€  = 4500€

Quel est le coût de passation ?      15   *   300 = 4500€

Quel est le coût de stockage ?     4500 + 4500  = 9000€

Et il optimal ?     Oui   COUT DE POSSESSION = COUT DE PASSATION

Le modèle de Wilson est la technique « basique » de la gestion de stocks. Très théorique, il est complété de diverses améliorations qui lui permettent de mieux coller à la réalité, parmi lesquelles la prise en compte de tarifs dégressifs ou encore l’acceptation d’une rupture de stocks

### Modèle de Wilson avec coût variable du prix d’achat

L’objectif est de tenir compte d’un coût d’achat variable en fonction des quantités achetées.

Démarche de résolution :

- Détermination de la quantité optimale à commander pour chaque grille tarifaire

- Déterminer le coût de stockage lié a cette grille tarifaire

Exemple :

Un produit a la grille tarifaire suivante :

| Quantité achetée | Prix Unitaire |
| --- | --- |
| 0 - 199 | 300 € |
| 200-499 | 295 € |
| 500-4999 | 292 € |
| 5000 et plus | 290 € |

- La consommation annuelle de ce produit est de 10000 unités.

- Le coût de lancement d’une commande est de 50€

- Le taux de possession d’une unité stockée est de 20%

La formule de Wilson qui détermine la quantité optimale à commander est la suivante :

Q= 2*D*CLPA*Tx

| Quantité achetée | Prix Unitaire | Quantité optimale théorique | Quantité retenue (*) | Nbre de commandes | Stock Moyen | Coût d'achat | Coût de stockage | Coût d'approvisionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 199 | 300 € | 129,1 | 130 | 76,92 | 65 | 3 000 000 € | 7746 | 3 007 750 € |
|  |  |  |  |  |  | (300*10000€) |  |  |
| 200-499 | 295 € | 130,19 | 200 | 50 | 100 | 2 950 000 € | 8 400,00 € | 2 958 400 € |
| 500-4999 | 292 € | 130,86 | 500 | 20 | 250 | 2 920 000 € | 15 600,00 € | 2 935 600 € |
| 5000 et plus | 290 € | 131,11 | 5000 | 2 | 2500 | 2 900 000 € | 145 100,00 € | 3 045 100 € |

(1)

COUT DE LANCEMENT : 77 * 50€ = 3850€	3850 + 3900 = 7750€

COUT DE POSSESSION : 65 * (300€ *20%) = 3900€

(2)

NBRE DE COMMANDES : 10000 / 200 = 50 Commandes

COUT DE LANCEMENT : 50* 50€ = 2500€

S. MOYEN : 10000/ (2*50)  = 100 unités	8400€

COUT DE POSSESSION : 100 * (295€ *20%) = 5900€

(*) la quantité retenue doit être ajustée en fonction des quantités de la grille tarifaire

Dans cet exemple (en fonction de la grille tarifaire), l’approvisionnement optimale est de réaliser 20 commandes de 500 produits.

### Modèle de Wilson avec pénurie

Dans cette situation (dans le cadre d’un avenir certain) la rupture est parfaitement assumée. Après voir déterminé des coûts de stockage et de pénurie, il peut se révéler avantageux d’accepter des ruptures de stocks bien maîtrisées.   IL FAUT QUE LA DEMANDE SOIT CAPTIVE

Il y donc maintenant 3 coûts :

- Le coût de passation d’une commande (CPC) n’est pas impacté par la pénurie (mais le nombre de commandes l’est).

- Le coût de possession du stock (CPS)

- Le coût de rupture (CR)

Le taux de service  (% de commandes satisfaites)  est déterminé selon la formule suivante    :

TS= CR(CR+CPS)

Si le taux de service est proche de 1 cela signifie que l’entreprise ne peut pas se permettre des périodes importantes de rupture de stock. En revanche s’il est proche de 0 l’entreprise a intérêt a créer des rupture de stock afin de limiter son coût de stockage.

La quantité à commander (dans le cadre de la pénurie) est déterminé selon la formule suivante :

Q'=Q*1TS

La quantité véritablement stockée (dans le cadre de la pénurie) est déterminé selon la formule suivante :

QS=Q'*TS

La différence entre Q’ et QS correspond à la quantité commandée non stockée et directement envoyée au client

Le coût de rupture est égal à la formule suivante :

CR=Coût de pénurie *Q'-QS2*(1-TS)

Exemple :

Une société commercialise un produit dont les ventes annuelles sont estimées à 10000 unités.

- Le coût de possession d’une unité est de 10€

- Le coût de pénurie est de 12€

- Le coût de passation d’une commande est de 200€

- Quel est la quantité à commander (et stock maximum) s’il n’y a pas de rupture ?

Q= 2*10000*20010   =   632 unités

C’est à dire (10000/632) environ 16 commandes. Donc environ  une commande tous les 22 jours.

- Quel est le coût de stockage sans pénurie ?

Stock moyen   	:  632 / 2   = 316   ou   (10000/(2*16)) = 316

Coût de stockage	: (16 *200) + (316 *10)   = 6362€

- Quel est le taux de service ?

TS= 12(12+10)  =  54.55%

Ce taux est faible. Une gestion optimale des stocks avec pénurie se traduira (dans notre exemple) par une rupture de stock pendant 45.45% du temps !

- Quel est la quantité à commander s’il y a acceptation de la pénurie ?

Q'=632*10.5455   =  856 unités

C’est à dire (10000/856) environ 12 commandes. Donc environ une commande tous les 30 jours

- Quelle est la quantité véritablement stockée (stock maximal) :

QS=856 *0.5455 = >  467 unités

- Quel est le coût de stockage avec pénurie ?

Stock moyen   	:  234 unités   (467/2)

Coût de lancement	: (12 *200)  = 2400€

Coût de possession : (234*10)   = 2340€

Coût de rupture	: 12€*(856-467)/2*(1-0.5454) = 1061€

Coût de stockage avec pénurie = (2400 + 2340 +1061)  = 5801€

En conclusion :

L’acceptation de la pénurie permet d’économiser 561€ sur le coût de stockage annuel. Sur les 30 jours entre deux livraisons, la société sera en rupture de stock pendant (30*45.45%) entre 13 et 14 jours.

À condition que le client accepte d’attendre pendant près de 14 jours, pour obtenir sa livraison, une gestion de stock qui accepte les ruptures peut être envisageable.

#### Exercice 7   :  Wilson

1ère partie :  Les prix d’achats sont dégressifs

Une société consomme à l’année 2500 produits.

Ces produits nécessitent un stockage de grande qualité.

Le prix d’achat unitaire est dégressif en fonction de la quantité commandée :

| Quantité minimum | Quantité maximum | Prix unitaire |
| --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 59€ |
| 10 | 49 | 58€ |
| 50 | 99 | 56€ |
| 100 | 149 | 55€ |
| 150 | 199 | 53€ |
| 200 | 249 | 51€ |
| 250 | 299 | 49€ |
| 300 | 399 | 47€ |
| 400 | 499 | 45€ |
| 500 | 599 | 43€ |
| 600 | 999 | 42€ |
| 1000 | Plus de 1000 | 41€ |

Le coût de passation d’une commande est de 50€.

Le taux de possession annuel d’une unité stockée est de 75%

Tâche

Déterminez la quantité optimale à commander afin de minimiser les coûts d’approvisionnement.

2ème partie :  Gérer les pénuries

Une société commercialise un produit dont les ventes annuelles sont estimées à 6000 unités.

- Le taux de possession est de 15%

- Le prix d’achat est de 250€

- Le coût de pénurie est de 70€

- Le coût de passation d’une commande est de 350€

- Quel est le coût de stockage sans pénurie ?

- Quel est le taux de service ?

- Quel est la quantité à commander s’il y a acceptation de la pénurie ?

- Quelle est la quantité véritablement stockée (stock maximal) :

- Quel est le coût de stockage avec pénurie ?

3ème partie :  Gérer les pénuries bis

Un distributeur de produits de soins biologiques s’interroge sur la quantité optimale de savons au lait à commander. Les ventes annuelles sont 22500 savons. Le coût de lancement d’une commande est de 100€. Le coût annuel d’un savon stocké est de 8€. La demande en savon est captive (elle accepte des retards de livraison).

- Quel est le coût de stockage optimum sans pénurie ?

Le coût de rupture est estimé à 5€ (bon d’achat offert).

- Quel est le coût de stockage dans le cas de l’acceptation d’une pénurie ?